МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

(ННГУ)

Высшая школа общей и прикладной физики

Отчет по лабораторной работе № 116

«Эллипсоид инерции»

Выполнил:

студент 1 курса  ВШ ОПФ

Тарханов Андрей Алексеевич

Рецензент:

Нижний Новгород
2023

Экспериментальная часть

Определим параметры трифилярного подвеса:
a=30,13*10-1см ,b=128,55*10-1см , l=2191*10-1см, m0= 1000 г

Приборные погрешности здесь da=db=0,05 мм , dl=0,1 мм, dm=0,5г

Изучим эллипсоид инерции однородного цилиндра.

Измерим время 10 колебаний цилиндра, характеристики которого: D= 89,85мм – диаметр основания, L=149 мм – длина, масса m=2652г. Определим период колебаний и моменты инерции с помощью формулы

I=gab4π2lT2m+m0-m0T02 (21)

| Положение цилиндра | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 18,2 | 18,1 | 18,2 | 1,82 | 1,81 | 1,82 | 1,82 | 25463 | 26762 |
| 2. | 23,2 | 23,1 | 23,2 | 2,32 | 2,31 | 2,32 | 2,32 | 58386 | 62445 |
| 3. | 19,6 | 19,6 | 19,5 | 1,96 | 1,96 | 1,95 | 1,96 | 33880 | 34620 |

Рассчитаем теоретически момент инерции относительно главных осей цилиндра по формулам и результаты внесем в таблицу:

I=12mr2 и I=112m(3r2+L)

Построим эллипсоид инерции данного тела, используя формулу

ρx21I12+ρy21I22+ρz21I32=1 (11).

Измерим момент инерции цилиндра относительно оси O'O'', результат занесём в таблицу (положение цилиндра №3).

Вычислим так же момент инерции с помощью формулы (7) I=I1cos2α+I2cos2β+I3cos2γ, учитывая, что cosα=LD2+L2≈0,86,	 cosβ=DD2+L2≈0,52,   cosγ=0:

Iт=34620 г*см2

Выясним, есть ли связь  между формой цилиндра (отношением его высоты h к радиусу сечения r) и формой эллипсоида инерции.

Отношение в данном цилиндре  hr≈3,32 
Главные моменты инерции цилиндра:I1=mr22,

I2=I3=mr24+h212=mr24(1+(hr)23), т.е. I2=I3=I12(1+(hr)23).
Чем больше отношение hr, тем больше сжат эллипсоид инерции в плоскости I2I3, толщина вдоль I1не меняется.

- Для цилиндра с характеристиками : D=95,85 мм – диаметр основания, L=82 мм – длина, масса m=1668,5г. Определим период колебаний и моменты инерции с помощью формулы (21).

Рассчитаем теоретически момент инерции относительно главных осей цилиндра по формулам и результаты внесем в таблицу:

I=12mr2 и I=112m(3r2+L)

| Положение цилиндра | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19,8 | 19,8 | 19,7 | 1,98 | 1,98 | 1,97 | 1,98 | 18333 | 18929 |
| 2. | 20,2 | 20,1 | 20,2 | 2,02 | 2,01 | 2,01 | 2,02 | 20192 | 19155 |

Отношение  hr≈1,7. Построим соответствующий эллипсоид инерции

Отношение высоты данного цилиндра к радиусу сечения меньше, чем у предыдущего, то эллипсоид инерции в плоскости I2I3 более растянут.

Изучим эллипсоид инерции призмы.

Измерим время 10 колебаний параллелепипеда, характеристики которого:		 a=68 мм, b=68,25 мм  – стороны основания, L=199,55 мм– длина, масса m=2558г, Определим период колебаний и моменты инерции с помощью формулы (21).

Рассчитаем теоретически момент инерции относительно главных осей цилиндра по формуле и результаты внесем в таблицу: I=112m(a2+b2)

| Положение тела | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17,4 | 17,5 | 17,4 | 1,74 | 1,75 | 1,74 | 1,74 | 19694 | 19786 |
| 2. | 27,3 | 27,2 | 27,3 | 2,73 | 2,72 | 2,73 | 2,73 | 88266 | 94740 |
| 3. | 19,7 | 19,3 | 19,5 | 1,97 | 1,93 | 1,95 | 1,95 | 31702 | 31840 |

Отношение l1/l2≈2,9.
Построим эллипсоид инерции данного тела, используя формулу (11)

- Измерим момент инерции призмы относительно оси O'O'', результат занесём в таблицу (положение тела  №3).

Вычислим так же момент инерции с помощью формулы (7), учитывая, что cosβ=L2a2+L2≈0,9, cosα=a2a2+L2=cosγ≈0,3.
Iт=31840 г*см2.

- Выясним, есть ли связь между формой параллелепипеда (отношением его ребер l1/l2) и формой эллипсоида инерции.

Отношение в данной призме l1/l2≈2,9
Главные моменты инерции: I1=ml226, I2=I3=m12l12+l22=ml2212(l1l2)2+1, т .е.

I2=I3=I12(l1l2)2+1.
	Чем больше отношение l1l2, тем больше сжат эллипсоид инерции в плоскости I2I3, толщина вдоль I1не меняется.

Для параллелепипеда с характеристиками a=49,85 мм  , b=99 мм  – стороны основания, L=149 мм – длина, масса m=2005г моменты инерции вычислим по формуле, результаты внесем в таблицу. Определим период колебаний и моменты инерции с помощью формулы (21).

Рассчитаем теоретически момент инерции относительно главных осей цилиндра по формуле и результаты внесем в таблицу: I=112m(a2+b2)

| Положение тела | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19,4 | 19,6 | 19,5 | 1,91 | 1,90 | 1,91 | 1,91 | 20523 | 20527 |
| 2. | 22,6 | 22,5 | 22,5 | 2,26 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 39033 | 41246 |
| 3. | 24,7 | 24,2 | 24,8 | 2,47 | 2,42 | 2,48 | 2,46 | 51978 | 53470 |

Отношение l1/l21≈3, l1/l22≈1,5
Построим соответствующий эллипсоид инерции

Для куба с характеристиками a=85,75 мм – сторона, масса m=1707г. Определим период колебаний и моменты инерции с помощью формулы (21).

Рассчитаем теоретически момент инерции относительно главных осей цилиндра по формуле и результаты внесем в таблицу: I=16ma2

| Положение тела | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 19,9 | 19,9 | 19,6 | 1,99 | 1,99 | 1,96 | 1,98 | 18996 | 21042 |
| 2. | 20,1 | 20,0 | 20,1 | 2,01 | 2,00 | 2,01 | 2,01 | 20410 | 19170 |

Измерим момент инерции цилиндра относительно оси O'O'', результат занесём в таблицу (положение тела  №2).

Вычислим так же момент инерции с помощью формулы (7), учитывая, что cosβ= cosα==a3a2≈0,58.

Iт=19170 г*см2.

Проверим экспериментально теорему Гюйгенса-Штейнера:

I=I0+md2 (22),

где m – масса тела, d – расстояние от центра инерции до оси O'O'', I – момент инерции относительно этой оси, I0 – момент инерции твердого тела относительно оси, параллельной O'O'' и проходящей через центр инерции.

С помощью метода крутильных колебаний (количество колебаний  n=10) измерим сначала момент инерции двух малых цилиндров (их характеристики: D=95,85 мм, L=82 мм, m=1668,5г), положив их одно на другое в центре платформы. Затем оба тела расположим симметрично на платформе и определим их момент инерции (в обоих случаях пользуемся формулой (21)).

| Положение тел | t,c |  |  | T,с |  |  | Tсреднее, с | I2, г*см2 | Iт, г*см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.d=0 мм | 18,0 | 18,3 | 18,2 | 1,80 | 1,83 | 1,82 | 1,82 | 35331 | 38310 |
| 2.d=48 мм | 27,2 | 27,4 | 27,3 | 2,72 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 113519 | 114932 |
| 5. d=6,80см | 34,2 | 34,1 | 33,7 | 3,42 | 3,41 | 3,37 | 3,40 | 191076 | 192567 |

Построим график зависимости I2(d2):

Видим, что экспериментальные данные удовлетворяют теоретическим и, следовательно, теорема Гюйгенса-Штейнера выполняется.

Вывод:

С помощью метода крутильных колебаний научились определять момент инерции однородного тела.

По полученным данным строили эллипсоиды инерции, заметили, что между формой цилиндра (отношением его высоты h к радиусу сечения r) и формой его эллипсоида инерции, а так же между формой параллелепипеда (отношением его ребер l1/l2) и формой его эллипсоида инерции существует связь (в случае выбора тел таким образом, что один из главных моментов инерции будет одинаков):

Стоит отметить, что взаимно однозначного соответствия между формой однородного тела и формой соответствующего эллипсоида не существует.

Методом крутильных колебаний можно подтвердить теорему Гюйгенса-Штейнера